GRUPO BAYSA / METALITEC

Dirección de Producción — Pachuca, Hidalgo

RESUMEN EJECUTIVO DE CÓMPUTO

Proyecto CNARCCS — Domo Estructura V2013

Cliente: Federación Venezolana de Fútbol

# 1. Descripción del proyecto

Domo deportivo techado de estructura metálica. La cubierta es un arco rebajado de gran claro soportado por 10 pórticos transversales (con simetría por pares 1=10, 2=9, 3=8, 4=7, 5=6). La planta es en abanico: el claro transversal crece de 64 m en el pórtico extremo a 75 m en el pórtico central. El largo total entre ejes 1 y 10 es de 94.74 m. La estructura integra graderías metálicas en tres niveles, un edificio de ascensor y una rampa de acceso.

Ingeniería de cálculo: Ing. Ángel Delgado / Ing. Roselena Jiménez.

# 2. Resultado del cómputo

Cómputo derivado de un modelo IFC4 de 1,470 elementos estructurales con geometría 3D real (coordenadas según planos). Los pesos del modelo, el archivo IFC y el presupuesto comparten un único origen geométrico.

| CONCEPTO | TONELADAS | BASE |
| --- | --- | --- |
| Peso de modelo (perfiles + placas) | 667.79 | Geometría 3D |
| (+) Conexiones (10%) | 66.78 | Estr. mixta |
| PESO COBRABLE AISC §9.2 | 734.57 | A COTIZAR |
| (+) Desperdicio de fabricación | 50.45 | 7% / 13% |
| PESO DE COMPRA (material a adquirir) | 785.02 | MATERIAL |
| Tornillería (consumible, 2.5%) | 18.36 | Costo aparte |
| Soldadura (consumible, 1.8%) | 13.22 | Costo aparte |

Nota: el peso facturable se considera igual al peso cobrable AISC §9.2.

## 2.1 Peso cobrable por partida

| PARTIDA | TON | % |
| --- | --- | --- |
| 1. Domo principal (pórticos + cubierta estructural) | 482.85 | 65.7% |
| 2. Cubierta (correas Z375 + cruces San Andrés) | 90.47 | 12.3% |
| 3. Graderías metálicas (Gradas 1-6) | 149.39 | 20.3% |
| 4. Edificio de ascensor | 6.14 | 0.8% |
| 5. Rampa de acceso | 5.72 | 0.8% |
| TOTAL PROYECTO | 734.57 | 100% |

# 3. Distribución por perfil

| PERFIL | CANT. | % PESO | USO PRINCIPAL |
| --- | --- | --- | --- |
| W40X215 | 140 | 46.8% | Columnas y viga de cubierta curva |
| W6X15 | 570 | 9.9% | Arriostres, montantes, columnas gradería |
| W8X31 | 92 | 7.6% | Cruces San Andrés (vert. y techo) |
| W10X39 | 56 | 6.3% | Vigas longitudinales y horizontales |
| Z375 | 51 | 6.2% | Correas de cubierta (cold-formed) |
| SC-GRADA | 192 | 4.1% | Asientos de graderías |
| W10X49 | 20 | 3.8% | Vigas horizontales de pórtico |
| W24X117 | 20 | 3.4% | Ménsulas de arranque de cubierta |
| W8X21 | 82 | 3.2% | Rampa, ascensor, gradería central |
| W10X26 | 60 | 2.4% | Vigas de gradería y ascensor |
| Otros | 149 | 5.3% | W16X26, W10X22, W8X35, W5X19, placas A36 |

El perfil W40X215 (columnas y cubierta) concentra ~46% del peso: es el elemento crítico para compra anticipada y para la logística de transporte.

# 4. Advertencias de ingeniería

Elementos que requieren validación del ingeniero antes del presupuesto final:

- Cómputo generado a partir de la lectura de los planos PDF (E1-E19) y de un modelo IFC4 paramétrico de 1,470 elementos estructurales. No sustituye un modelo de detalle de fabricación (Tekla Structures).

- El modelo IFC4 y el cómputo de pesos provienen de la misma geometría 3D: BOM, IFC y presupuesto son trazables a un único origen.

- Las cantidades de columnetas de cubierta, montantes y arriostres se estimaron por conteo típico (espaciamientos de planos). Deben confirmarse contra planos de detalle.

- Las graderías (Gradas 1-6) se modelaron de forma agregada por marco tipo y gradas corridas longitudinales; su tonelaje (~149 t cobrable) puede variar al detallar cada zona.

- No se dispone de peso de referencia del Ing. de cálculo (Ángel Delgado). Se recomienda calibrar el cómputo al recibirlo; tolerancia objetivo ≤5%.

- Las correas Z375 se incluyeron en el peso de cubierta por decisión del cliente. Comercialmente son cold-formed (AISC 303-22 §2.2) y conviene cotizarlas como sub-partida identificable, ya que el mercado las vende por ml o por kg de lámina.

- El modelo IFC4 usa representación de eje (IfcPolyline Axis); la sección de cada perfil se asigna como Description y en Pset_BaysaSteel. Para visualización con sólidos en Tekla/Navisworks, asignar el perfil de catálogo al importar.

# 5. Alcance y logística

- Incluido: Domo principal, cubierta, graderías metálicas 1-6, edificio de ascensor y rampa de acceso.

- Excluido: Cimentación de concreto (plano F-1), steel deck, escaleras de concreto, pernos tipo Nelson stud.

- Transporte: INCLUIDO: terrestre hasta el Puerto de Progreso, Yucatán (1,560 km).

- Entrega: En puerto, al costado del buque (tipo FAS). Exportación a Venezuela.

- Excluido logística: Embalaje marítimo (lo provee el cliente), carga al buque, flete y seguro marítimo.

- Montaje: NO INCLUIDO en este alcance.

- Material: Perfiles ASTM A992 (W) y placas ASTM A36. Correa Z375 cold-formed cal.14.

Documento de soporte técnico-comercial. Cómputo preliminar sujeto a validación de ingeniería de detalle. Grupo Baysa / METALITEC.